### AI 이미지 기반 쓰레기 분리배출 안내 프로젝트 분석 보고서

#### 핵심 요약 (Executive Summary)

본 보고서는 2026년 9월 7일부터 9월 15일까지 수행된 'AI 이미지 기반 쓰레기 분리배출 안내' 프로젝트의 진행 과정과 주요 성과를 분석한 것이다. 이 프로젝트는 실시간 객체 탐지 기술을 활용하여 6종의 쓰레기를 분류하고 올바른 배출 방법을 안내하는 시스템 구축을 목표로 한다.주요 성과 및 결론:

- 기술 스택 최적화:  초기 YOLOv8n 모델에서 추론 장비(Jetson Orin Nano)의 성능을 고려하여 YOLOv11n 및 상위 모델로 사양을 상향 조정했다.

- 데이터셋 구축:  클래스당 10,000장, 총 60,000장 규모의 대규모 학습 데이터를 확보하여 모델 학습을 진행했다.

- 시스템 설계 변경:  실시간 연속 탐지 방식에서 발생하는 배경 오탐 문제를 해결하기 위해, 사용자가 촬영한 사진을 분석하는 '사진 촬영 기반 분석' 방식으로 앱 입력 흐름을 개선했다.

- 성능 최적화 착수:  젯슨 장치에서 1~2 FPS에 불과했던 추론 속도를 개선하기 위해 TensorRT(.engine) 변환을 통한 최적화 작업을 진행 중이다.

#### 1. 프로젝트 개요 및 범위

##### 1.1 프로젝트 정의

- 주제:  AI 이미지 인식 기반 실시간 쓰레기 탐지 및 분리배출 안내

- 수행 기간:  2026. 09. 07. ~ 2026. 09. 15. (데이터 분석 3모듈 프로젝트)

- 수행 팀:  물시느끝

##### 1.2 개발 및 제외 범위

구분,내용

탐지 대상,"종이, 플라스틱, 비닐, 캔(금속), 유리, 배터리 (최종 6종)"

핵심 기술,"YOLOv11n 기반 객체 탐지, Flutter 기반 안드로이드 앱, 젯슨 오린 나노 앱"

학습 방식,공개 데이터셋 1차 학습 후 자체 촬영 데이터 기반 전이학습

제외 범위,"자동 수거 장치, 복합재질/오염도 정량 판정, 서버 기반 추론, iOS 앱"

#### 2. 데이터 전략 및 클래스 구성의 변천

프로젝트 진행 과정에서 데이터의 균형과 배출 기준의 명확성을 위해 클래스 구성이 두 차례 조정되었다.

##### 2.1 클래스 구성 조정 이력

- 초기(6종):  종이, 플라스틱, 캔, 유리, 배터리, 일반

- 1차 조정(5종):  '일반' 클래스 제외 (범주가 너무 넓고 데이터 균형 확보가 어려움)

- 최종 확정(6종):  '비닐' 클래스 추가 (플라스틱과 재질 및 배출 방법이 상이하여 별도 분리 필요)

##### 2.2 데이터 수집 및 정제

- 출처:  AI Hub(생활 폐기물), Roboflow Universe, 자체 촬영 데이터.

- 통합 매핑:  출처별로 상이한 클래스 이름(metal, can 등)을 프로젝트 표준 코드로 통일.

- 데이터 규모:  인식률 향상을 위해 클래스당 최소 10,000장 확보를 목표로 설정, 총 60,000장의 최종 데이터셋 구성.

- 데이터 증강:  수량이 부족한 '배터리' 클래스의 경우 회전, 반전, 밝기 조절 등의 기법을 적용. (단, 과적합 방지를 위해 학습 세트에만 적용)

#### 3. 기술적 구현 및 모델링

##### 3.1 모델 선정 및 상향

초기에는 저사양 장비를 고려하여 YOLOv8n을 선정했으나, 실제 사용 장비인  Jetson Orin Nano 의 GPU 성능 여유가 확인됨에 따라 정확도가 높은  YOLOv11n  및 상위 모델(YOLO26s 등)로 사양을 높였다.

##### 3.2 단계별 학습 계획 및 결과

단계,규모 (클래스당),결과 및 특이사항

1단계,"500장 (총 3,000장)",정상 완료. 테스트 코드 및 앱 검증용으로 활용.

2~3단계,"1,000~5,000장",데이터 소실.  OS 자동 업데이트로 인한 학습 중단 및 산출물 유실.

최종 단계,"10,000장 (총 60,000장)","담당자별로 Epoch(50, 80, 100)를 달리하여 성능 비교 학습 진행."

##### 3.3 추론 최적화

- 안드로이드:  .pt 모델을 TFLite 형식으로 변환하여 Flutter 앱에 탑재.

- 젯슨 오린 나노:  초기 .pt 모델 실행 시 1~2 FPS의 낮은 속도가 기록되어, 실시간 성능 확보를 위해  TensorRT(.engine)  변환 최적화를 적용함.

#### 4. 주요 이슈 및 해결 방안

##### 4.1 성능 저하 및 오탐 문제

- 현상:  초기 모델 테스트 시 정확도, 정밀도, 재현율이 모두 50% 미만으로 기록됨. 특히 배경 오탐과 유사 재질(비닐-플라스틱, 코팅 종이-도색 캔) 간 혼동이 발생함.

- 대응:

- 배경 음성 샘플(탐지 대상이 없는 이미지)을 학습 데이터에 추가하여 오탐 감소 유도.

- 앱 입력 방식을 '실시간 연속 탐지'에서 '사진 촬영 후 분석'으로 변경하여 인식 대상을 명확화함.

##### 4.2 운영상 애로사항

- 데이터 관리:  OS 업데이트로 인한 학습 데이터 소실 사고 발생. 이후 자동 업데이트 중지 및 산출물 별도 경로 백업 원칙 수립.

- 라벨링 무결성:  플라스틱 데이터셋 내 비닐류 혼재 오류 발견. 라벨링 가이드를 수정하고 교차 검수를 통해 데이터 정제 수행.

#### 5. 결론 및 향후 계획

본 프로젝트는 대규모 데이터셋 구축과 하드웨어 사양에 맞춘 모델 최적화를 통해 AI 쓰레기 분리배출 안내 시스템의 기틀을 마련했다.향후 작업 방향:

- 전이학습 성능 고도화:  확보된 60,000장 데이터셋의 학습 결과를 바탕으로 미세 조정(Fine-tuning) 진행.

- 최적화 검증:  TensorRT로 변환된 엔진 모델의 추론 속도 및 검출 정확도를 최종 측정.

- 결과 분석:  데이터 수량, 모델 버전, 학습 Epoch 등의 변수가 성능에 미치는 영향을 종합적으로 분석하여 결과 보고서에 반영.

- 최종 통합:  개선된 사진 촬영 기반 앱 인터페이스에 최적화된 모델을 결합하여 프로젝트 완성.